数据端与三维端通讯协议文档

1. 协议基础结构 (Base Envelope)

无论数据流向如何，所有 JSON 消息都应遵循以下基础结构：

{

"uuid": "uuid-v4-string",

"timestamp": 1698765432100,

"type": "String",

"data": {}

}

基础字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| uuid | string | 否 | 消息唯一标识，用于追踪和去重，使用UUID v4格式 |
| timestamp | number | 否 | 消息发送时的毫秒级时间戳 |
| type | string | 否 | 消息类型标识，用于路由消息处理 |
| data | object | 否 | 具体的业务数据载荷 |

2. 数据端 -> 三维端 (下行指令)

2.1 发送飞行任务时间 (TASK_TIME_INFO)

用于初始化或更新当前三维场景的播放时间范围。

{

"uuid": "a1b2c3d4-...",

"timestamp": 1698765432100,

"type": "TASK_TIME_INFO",

"data": {

"taskId": "flight_20231031_001",

"startTime": "2023-10-31 08:00:00.000",

"endTime": "2023-10-31 09:00:00.000"

}

}

TASK_TIME_INFO字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskId | string | 否 | 任务唯一标识符 |
| startTime | string | 否 | 任务开始时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz |
| endTime | string | 否 | 任务结束时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz |

2.2 发送航迹位置信息 (TRACK_POSITIONS)

支持单帧推送多条航迹，每条航迹包含多个飞行计划，每个计划包含多个经纬高点。

{

"uuid": "e5f6g7h8-...",

"timestamp": 1698765432500,

"type": "TRACK_POSITIONS",

"data": {

"tracks": [

{

"trackId": "drone_001",

"plans": [

{

"planId": "PLAN1",

"positions": [

{

"lng": 116.397128,

"lat": 39.916527,

"alt": 150.5,

"heading": 90.0,

"pitch": 0.0,

"roll": 0.0

},

{

"lng": 116.398000,

"lat": 39.917000,

"alt": 152.0,

"heading": 95.0

}

]

},

{

"planId": "PLAN2",

"positions": [

{

"lng": 116.400000,

"lat": 39.920000,

"alt": 145.0,

"heading": 180.0

},

{

"lng": 116.401000,

"lat": 39.921000,

"alt": 148.0,

"heading": 185.0

}

]

}

]

}

]

}

}

TRACK_POSITIONS字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| tracks | array | 否 | 航迹数组 |
| trackId | string | 否 | 航迹唯一标识符 |
| plans | array | 否 | 飞行计划数组 |
| planId | string | 否 | 计划标识符，如"PLAN1"、"PLAN2" |
| positions | array | 否 | 位置点数组，每个点包含经纬高信息 |
| lng | number | 否 | 经度 |
| lat | number | 否 | 纬度 |
| alt | number | 否 | 高度（米） |
| heading | number | 是 | 航向角（度） |
| pitch | number | 是 | 俯仰角（度） |
| roll | number | 是 | 翻滚角（度） |

2.3 发送周期表数据 (CYCLE_TABLE_DATA)

用于三维端渲染周期性的表格或面板。

{

"uuid": "i9j0k1l2-...",

"timestamp": 1698765433000,

"type": "CYCLE_TABLE_DATA",

"data": {

"flightTime": "2023-10-31 08:30:00.000",

"records":

{

"lng": 116.397,

"lat": 39.916,

"alt": 150,

"cycleId": 1

}

}

}

CYCLE_TABLE_DATA字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| flightTime | string | 否 | 飞行时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz |
| records | object | 否 | 数据记录数组 |
| lng | number | 否 | 经度 |
| lat | number | 否 | 纬度 |
| alt | number | 否 | 高度（米） |
| cycleId | number | 否 | 周期标识符 |

2.4 发送时间表数据 (TIMETABLE_STATE)

包含飞行状态等时间轴上的关键事件或状态快照。

{

"uuid": "m3n4o5p6-...",

"timestamp": 1698765433500,

"type": "TIMETABLE_STATE",

"data": {

"flightTime": "2023-10-31 08:30:00.000",

"flightStates": [

{

"trackId": "drone_001",

"state": "CRUISING",

"battery": 85,

"speed": 15.2

}

]

}

}

TIMETABLE_STATE字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| flightTime | string | 否 | 飞行时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz |
| flightStates | array | 否 | 飞行状态数组 |
| trackId | string | 否 | 航迹标识符 |
| state | string | 否 | 飞行状态：TAKEOFF, CRUISING, LANDING, HOVER等 |
| battery | number | 否 | 电量百分比 |
| speed | number | 否 | 速度（m/s） |

3. 三维端 -> 数据端 (上行控制)

3.1 快进倍速 (SET_PLAYBACK_SPEED)

{

"uuid": "q7r8s9t0-...",

"timestamp": 1698765434000,

"type": "SET_PLAYBACK_SPEED",

"data": {

"speedMultiplier": 4.0

}

}

SET_PLAYBACK_SPEED字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| speedMultiplier | number | 否 | 倍速：1.0为正常，2.0为两倍速，0.5为慢放 |

3.2 开始发送数据 (START_DATA_STREAM)

{

"uuid": "u1v2w3x4-...",

"timestamp": 1698765434500,

"type": "START_DATA_STREAM",

"data": {

"taskId": "flight_20231031_001"

}

}

START_DATA_STREAM字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskId | string | 是 | 指定从哪个任务开始，可选字段 |

3.3 暂停发送数据 (PAUSE_DATA_STREAM)

{

"uuid": "y5z6a7b8-...",

"timestamp": 1698765435000,

"type": "PAUSE_DATA_STREAM",

"data": {}

}

PAUSE_DATA_STREAM字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | - | - | 无数据载荷 |

3.4 停止发送数据 (STOP_DATA_STREAM)

{

"uuid": "c9d0e1f2-...",

"timestamp": 1698765435500,

"type": "STOP_DATA_STREAM",

"data": {}

}

STOP_DATA_STREAM字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | - | - | 无数据载荷 |

3.5 跳转到某一时刻 (SEEK_TO_TIME)

{

"uuid": "g3h4i5j6-...",

"timestamp": 1698765436000,

"type": "SEEK_TO_TIME",

"data": {

"targetTime": "2023-10-31 08:45:00.000"

}

}

SEEK_TO_TIME字段说明表

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可缺省 | 字段备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| targetTime | string | 否 | 目标时间，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz |

4. 枚举值定义

消息类型枚举 (MessageType)

- TASK_TIME_INFO: 任务时间信息

- TRACK_POSITIONS: 航迹位置信息

- CYCLE_TABLE_DATA: 周期表数据

- TIMETABLE_STATE: 时间表状态

- SET_PLAYBACK_SPEED: 设置播放倍速

- START_DATA_STREAM: 开始数据流

- PAUSE_DATA_STREAM: 暂停数据流

- STOP_DATA_STREAM: 停止数据流

- SEEK_TO_TIME: 跳转到指定时间

5. 通讯协议使用说明

5.1 时间格式规范

所有时间字段均使用"YYYY-MM-DD hh:mm:ss.zzz"格式，其中：

- YYYY: 四位年份

- MM: 两位月份

- DD: 两位日期

- hh: 两位小时（24小时制）

- mm: 两位分钟

- ss: 两位秒

- zzz: 三位毫秒

5.3 错误处理

- 消息格式错误时，接收方应返回错误消息

- 未知消息类型应忽略并记录日志

- 必填字段缺失应返回格式错误